УДК 6 2 1 .8 8 2 .6 .0 0 1 .2 4	Группа Г 0 2

АВИАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00017-89

На 24 страницах

МОМЕНТЫ   ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ, ВИНТОВ И ШПИЛЕК

Общие требования

1

7	ОКС 21.060.01

-J 1

3

1

м в	Дата введения 01.01.90

. .

з     з и и

№ №

Настоящий стандарт устанавливает зависимости между крутящими моментами и осевыми усилиями затяжки болтов, винтов, шпилек и гаек (включая самоконтря-

0

5	шиеся), изготавливаемых по отраслевым стандартам, и ограничивает их максималь­

8

5

ные значения при сборке с контролем затяжки по крутящему моменту на ключе.

а к      а и

т

а    н к    н и    и л    л б д

д п	Издание официальное	Перепечатка воспрещена

у о

№ №

. .

в    в н    н И И

новогодние лфетки

И н в .    Ng     д у б л и к а т а	N «     м з м .

5850	N t       и з в .

И н в .     N i      п о д л и н н и к а

ОСТ 1 00017-89	С. 2

- Необходимость контролируемой затяжки устанавливается разработчиком изделия.

При этом значение крутящего момента должно быть указано в чертеже с ок­ руглением до ближайшего предпочтительного числа ряда R 20 по ГОСТ 8032.

Допускаемое отклонение крутящего момента при сборке +10 %.

- Определение усилий и крутящих моментов затяжки должно производиться в зависимости от сочетания материалов, покрытий и смазок болтов, винтов, шпи­ лек, гаек и шайб.

Группы сочетаний марок материалов, покрытий и смазок приведены в табл. 1.

Ии*. И| дубликата	Nf изм.	1	1

Ии*. И» подлинника	5850	№ из*.	1	1

Болт, винт, шпилька	Гайка	Шайба

Таблица  1

Покрытие

Покрытие

Покрытие

Группа сочетания

Марка материала

ЗОХГСА

Марка материала

Марка материала

Наименование смазки

16ХСН

- 40ХН2МА ЗОХГСН2А

Кд. хр; Ц.фос.окс

ЗОХГСА 16ХСН

Кд.хр;

Ц. фос.оке

Кд. хр;

ЗОХГСА	U. фос. оке

Специальная № 1

38ХА

Д1Т	Ан. Оке. хром	Д16Т	Ан. Оке. хром

Д16Т	Ан.Окс. хром	Специальная № 1 Минеральное масло

ВТ16

Ан.Окс;

10X11H23T3MP	Ср	12Х18Н10-М	Хим. Пас	ВАП-2

ВТЗ-1

ЗОХГСА 16ХСН

40ХН2МА ЗОХГСН2А

- 38ХА ВТ16

без покрытая

Кд.хр; Ц.фос. оке

ЗОХГСА 16ХСН

Кд.хр;

U. фос.оке

ОТ-4	Ан. Оке

ЗОХГСА	Кд.хр;

1Д. фос. оке

ОТ4	Ан. Оке

12Х18Н10Т-М	Хим. Пас

Специальная № 1 Минеральное масло

ВАП-2

Минеральное масло

ВТЗ-1	Ан.Окс;

без покрытия

ВТ 16	с р ;

Ан. Оке

ОТ-4	Ан.Окс

ЗОХГСА	Кд. хр

Д16Т	Ан. Оке. хром

Специальная № 1 Минеральное масло

ОСТ 1 00017-89

ВТ16 ВТЗ-1

Ан.Окс;

без покрытия

ЗОХГСА 16ХСН

Кд. хр;

Ц. фос.окс	ЗОХГСА

Кд.хр;

Ц. фос.оке

Специальная № 1 Минеральное масло

Д16Т	Ан. Оке. хром

О

СО

->

I1

Иив. Nt дубликата	Ml N3M.I	I	I	1	I	I	I	—	1—	1—

Nn *.  Nt подлинника	5850	Ilk NSB.I	|	I	I	I	I	I

Продолжение  табл. 1

Группа

Болт, винт, шпилька	Гайка	Шайба

сочетания

Марка материала

10X11H23T3MP

Марка материала

Покрытие

Хим. Пас	10X11H23T3MP

Марка материала

Покрытие

Ср

Покрытие

Наименование смазки

ВАП-2

2	13Х11Н2В2МФ

07Х16Н6	Ср

ЗОХГСА

13X11Н2В2МФ

07Х16Н6

08Х17Н5МЗ

Хим. Пас

12Х18Н10Т-М	Хим. Пас

Кд. хр;

Минеральное масло Специальная № 1

16ХСН

40ХН2МА

Кд.хр; Ц.фос.окс

ЗОХГСА 16ХСН

Кд.хр;

U. фос.окс

ЗОХГСА

Ц. фос. оке

ФЛ-086

30ХГСН2А

38ХА

ЗОХГСА

ОСТ 1 00017-89

Кд.хр;

ОТ4	Ан.Окс

Кд.хр;

ВАП-2

16ХСН

Ц. фос. оке	ЗОХГСА

U. фос.окс

ФЛ-086

- ВТ16 ВТЗ-1

ВТ16

Ан. Оке;

без покрытия

Ан. Оке;

10Х11Н23ТЗМР

13Х11Н2В2МФ

14Х17Н2

07Н16Н6

08Х17Н5МЗ

Хим. Пас

Д16Т	Ан.Окс. хром 12Х18Н10Т-М	Хим. Пас

ОТ-4	Ан. Оке

ЗОХГСА	Кд. хр;

ВАП-2

ВТЗ-1

без покрытия	ВТ 16	Ан.Окс

П. фос.оке	ФЛ-086

Д 1 п т	Ан. Оке. хром

Ии». И* дуСликата	Ifc нам.

Ии». № мдмимика	5850	|И> им.

Группа

Покрытие

Болт, винт, шпилька	Гайка

Шайба

*‘ Г

Покрытие

сочетания

Марка материала

14Х17Н2

07Х16Н6

Марка материала

14Х17Н2

10X11Н23ТЗМР

Марка материала

Покрытие

Наименование смазки

10Х11Н23ТЗМР

3	13Х11Н2В2МФ

Хим. Пас

13X11Н2В2МФ

07Х16Н6

08Х17Н5МЗ

М	12Х18Н10Т-М	Хим. Пас	ВАП-2

Сталь 45

Сталь 25

U. фос. оке	Сталь А12 Сталь 45

U. фос. оке		Сталь 20 Сталь ЮГ2А

U. фос. оке	Минеральное масло

ВТ 16 ВТЗ-1

- ВТ16 ВТЗ-1

Ан.Окс;

без покрытия	ВТ 16

Ан. Оке;

без покрытия	10X11H23T3MP

Ан. Оке;

без покрытия

12Х18Н10Т-М	Хим. Пас ОТ-4	Ан. Оке

ЗОХГСА	Кд.хр;

U. фос. оке

ОСТ 1 00017-89

Д16Т	Ан.Окс. хром

ВАП-2

10X11H23T3MP

13X11Н2В2МФ

07Х16Н6

14Х17Н2

Хим. Пас

13X11Н2В2МФ

07Х16Н6

14Х17Н2

Ср	12Х18Н10Т-М	Хим. Пас	Меловая смазка

р СЛ

| И н в . N t д у б л и к а т а |  | N i | и з м . | ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| И и в . N < п о д л и н н и к а | 5850 | № | и з в . |  |

I

Группа

Покрытие

Болт, винт, шпилька	Гайка	Шайба

П р о д о л ж е н и е  т а б л .	1

сочетания

Марка материала

Марка материала

Покрытие		Марка материала

Покрытие

Наименование смазки

16ХСН

- ЗОХГСА

Ц.фос.оке

16ХСН	Ц.фос.оке

ЗОХГСА	U. фос. оке	ВАК- 1Ф

ВТ 16 ВТЗ-1

Ан.Окс	ОТ4	Ан. Оке

51Г-9

ВТ 16 ВТЗ-1

Ан.Окс;

без покрытия

14Х17Н2

10X11H23T3MP	М

1ЗХ11Н2В2МФ

07Х16Н6

12Х18Н10Т-М	Хим. Пас

ОТ-4	Ан.Окс

Меловая смазка

ВТ 16	Ан. Оке

| Ан. Оке | ОТ4 ЗОХГСА | Ан. Оке U. фос.оке | У30МЭС-5М |
| --- | --- | --- | --- |
| U. фос.оке | Д L6AT | Ан. Оке. хром | 51Г-9 |
| Кд. хр | ЗОХГСА | Кд. хр | У-2-28 |
|  |  |  | ВАК- 1Ф |
|  | ОТ4 | Ан.Окс | У-2-28 |
| Хим. Пас | 12Х18Н10Т-М | Хим. Пас | Меловая смазка |

Ан.Окс	ВТ16

ВТЗ-1

51 Г-9

16ХСН ЗОХГСА

ВТ 16

Ц. Оке. фос Кд. хр

16ХСН ЗОХГСА

ВТЗ-1	Ан. Оке

10Х11Н23ТЗМР

6	13X11Н2В2МФ

Хим. Пас	10X11H23T3MP JЗХ1JН2В2МФ

ОСТ 1 00017-89

ЛС50- 1		Хим. 1iac; Ср

ДСГ>9- 1	Хим. Пас;

Ср

ЛС59-1Т	Хим. Пас;

Ср

Без смазки (обезжи­ ренные детали)

И н в .     N s      д у б л и к а т а	N s       и з м . |	|

И н в .     N s      п о д л и н н и к а

5850

--------- 1----------

Болт, винт, шпилька	Гайка	Шайба

N s      и з в . |	|	---------

---------

Продолжение  табл.  1

материала

Покрытие

Группа сочетания

Марка материала

Покрытие	Марка	Покрытие

Марка материала

Наименование смазки

10	ВТ 16	Ан.Окс	ВТ 16	Ан.Окс	Д16АТ	Ан. Оке. хром	У-2-28 ВТЗ-1		ВТЗ-1

Примечания:

- Смазка ВАП-2 должна наноситься на резьбу одной из деталей и на опорную поверхность вращаемой детали. Остальные смазки предпочтительно наносить на все сочетающиеся хрепежные детали.

- Шайбы из алюминиевого сплава марки Д16Т допускается применять только с низкими гайками.

ОСТ 1 00017-89

Марки, рецепты и условия нанесения и применения смазок приведены в при­ ложении 1.

О

Оо

ОСТ 1 00017-89	С. 9

  - Максимальное осевое усилие затяжки Рт а х по условию прочности крепеж­ ных деталей при сборке не должно превышать:

- для  высоких  гаек  с  болтами,  винтами  с  нормальной  высотой  гоftловки    или

шпильками

Рт  а х * « , Рр  р  ’	( 1)

- для низких гаек с болтами, винтами с нормальной высотой головки или шпильками

рт а г * Я “  * , Ъ р -	<2)

- для высоких гаек с болтами с конструктивно ослабленными головками

Ртах * « 1 *о Рр.р ’

( 3)

- для низких гаек с болтами, винтами с конструктивно ослабленными голов-

ками

при	6 5

при К д < 0 ,6S

Рmax к ,  кс рр.р ■

(4)

(5)

где Рт а х - максимальное усилие затяжки, кН;

Рр - расчетное разрушающее усилие на растяжение болтов, винтов с нор­ мальной высотой головки и шпилек по действующим отраслевым до­ кументам, кН;

Кд - отношение ^ болтов, винтов с конструктивно ослабленными голов­ ками к Рр р болтов, винтов с нормальной высотой головки;

АГ - коэффициент максимально допустимого усилия затяжки в зависимос­ ти от группы сочетаний, приведенный в табл. 2

Таблица 2

Марка	Тип	Коэффициент К i	для групп сочетаний

винта и шпильки	гайки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3dtrCA 16ХСН

40ХН2МА

38ХА

07Х16Н6

14Х17Н2

Высокая	0 ,70	0,68	0,66    0,63	0,59	0,55	0,50  0,45  0,40	0,35

Инг Ife дубликата 	М« изм.

Ии». И* подлинника

5850	И» из».

* Под болтами, винтами с нормальной высотой головки следует понимать болты, винты, у которых прочность головки равна или более прочности резьбы.

ОСТ 1 00017-89	с. 1 0

| винта и шпильки | гайки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10X11H23T3MP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13X11Н2В2МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВТ 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВТЗ-1 Углеродистые | Высокая | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,63 | 0,59 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС59-1Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Марка материала болта,

Тип

Продолжение табл. 2 Коэффициент К 1 для групп сочетаний

| 30ХГСН2А | Высокая | 0,70 | 0,68 | 0,66 | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д1Т | и низкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-

Расчетное разрушающее усилие на растяжение болтов, не нормируемое в дей­ ствующих отраслевых документах, следует рассчитывать:

- для болтов из латуни ЛС59-1 по пределу прочности на растяжение Cfg

материала;

- для болтов из стали ЗОХГСН2А по предельно допустимому длительно дей- ствуюшему растягивающему напряжению, равному 450 МПа (45 кгс/мм 2).

  - Значение крутящего момента на ключе (М ) в ньютон-метрах вычисляется по формуле

М = t<2 Кs  Рт а л ,

(  6)

где К2 - коэффициент пропорциональности крутящего момента и осевого усилия затяжки, приведенный в табл. 3;

K j - поправочный коэффициент в зависимости от формы вращаемой детали, приведенный в табл. 4.

Резьба болта,

Коэффициент К2 для групп сочетаний

Таблица 3

| винта и шпил | ьки 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М4 | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,63 | 0,76 | 0,93 | 1.14 | 1,38 | 1,69 | 2,06 |
| М5 | 0,41 | 0,50 | 0,61 | 0,74 | 0,91 | 1,11 | 1,35 | 1,65 | 2,01 | 2,45 |
| Мб | 0,49 | 0,60 | 0,73 | 0,89 | 1,09 | 1,33 | 1,62 | 1,98 | 2,41 | 2,94 |
| М8 | 0,64 | 0,78 | 0,95 | 1,16 | 1,42 | 1,73 | 2,11 | 2,57 | 3,14 | 3,83 |
| М10 | 0,77 | 0,94 | 1,15 | 1,40 | 1,71 | 2,08 | 2,54 | 3,10 | 3,78 | 4,61 |
| М12х1,5 | 0,89 | 1,08 | 1,32 | 1,61 | 1,96 | 2,39 | 2,92 | 3,56 | 4,34 | 5,30 |
| М14х1,5 | 1,00 | 1,22 | 1,49 | 1,82 | 2,22 | 2,70 | 3,30 | 4,02 | 4,91 | 5,99 |

И н в .     N t      д у б л и к а т а	H i      и з м .

И н в .     N t      п о д л и н н и к а	5850	N t       и з в .

ОСТ 1 00017-89	с. 1 1

Резьба болта,

Продолжение табл. 3 Коэффициент К 2 для групп сочетаний

| винта и шпильки 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М16x1,5 | 1Д 2 | 1,37 | 1,67 | 2,04 | 2,49 | 3,04 | 3,70 | 4,52 | 5.51 | 6.72 |
| М18x1,5 | 1.24 | 1,51 | 1,84 | 2,25 | 2,74 | 3,35 | 4,08 | 4,98 | e.OTL | 7 ,4 1 - |
| М20х1,5 | 1,37 | 1,67 | 2,04 | 2,49 | 3,03 | 3,70 | 4,51 | 5,51 | 6,72 | 8,20 |
| М22х1,5 | 1,48 | 1,80 | 2,20 | 2,68 | 3,27 | 3,99 | 4,86 | 5,93 | 7,24 | 6,83 |
| М24х1,о | 1,61 | 1,97 | 2,40 | 2,93 | 3,58 | 4,36 | 5,32 | 6,50 | 7,92 | 9.67 |

Примечание. Значения	при сочетаниях с самохонтряшимися гайками ис­ пользовать только для усилий затяжки примерно равных Рт а х >

Деталь, вращаемая при сборке

Форма гайки или головки болта, винта

Таблица 4 Коэффициент

Гайка	Шестигранная

Все, кроме потайных и полу-

потайных

Болт, винт	Потайная и полупотайная го­

1,00

ловка с углом 120°	1,15 Потайная и полупотайная го­

ловка с углом 90°	1,30

<• я

«■ Ж

ш ж

*	3

ш

*	л

ж   т

  - Затяжка болтов, винтов и гаек производится плавно до достижения задан­ ного крутящего момента, при этом заклинивание болтов, винтов в отверстии не до­ пускается.

5850

|

Выполнение требований стандарта обеспечивает осевые усилия затяжки в пределах:

- от 0 ,6 Рт а х	до 1,0 рт а х	- при вращении несамоконтрящейся гайки;

- от 0,4 Рю ах	до 1,0 Рт а х - при вращении болта, винта и самокоитряшейся гайки.

  - Пример определения крутящего момента затяжки болта приведен в прило­ жении 2.

  - Максимально допустимые крутящий момент на ключе М и усилие Рт а х затяжки болтов, винтов с головками нормальной высоты и шпилек в сочетании с высокими гайками в зависимости от материала болта, винта, шпильки и группы со­ четания, рассчитанные по настоящему стандарту, приведены в приложении 3.

1

ОСТ 1 00017-89	С. 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

МАРКИ, РЕЦЕПТЫ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗОК

Наименование смазки

Таблица 5 Марка, ТУ или реиепт смазки	Способ нанесзпя	Условия применения

Минеральное масло

Петролатум ПС ОСТ 38 01117

Смазка ПВК ГОСТ 19537 Смазка АМС-3 ГОСТ 2712

Кистью шв окуиаииом в горячем виде при температуре 7 0 - 90 °С

До температуры окру­ жающей среды 100 °С

Смазка ВАЛ-2	ВАП-2 по действующим от­	Пульверизатором с пос­ До температуры окру­

раслевым документам

ледующей горячей суш­ кой. Толщина слоя

1 0 -1 5 мкм

жающей среды 300 °С Допускается примене­ ние в среде топлива

Грунтовка ФЛ-086

ГОСТ 16302		В сыром виде кистью или окунанием

До температуры окру­ жающей среды

+225 °С

Меловая смазка

1

а

L i

Специальная N 1

ч Л

Масло МС-8П

ОСТ 38 01163 - 2 весовые части

Мел тонкого помола (зубной порошок) - 1 весовая часть Тщательно размешать перед применением

Технический жир ГОСТ 1045 - 22 г

Парафин ГОСТ 23683 - 52 г Трихлорэтилен

ГОСТ 9976 - 1 л

Детали обезжирить и окунуть в нагретую до температуры 40 °С смазку

Выдержать в смазке 5 мин Сушить 5 мин при комнатной температуре

Раствор и его пары до окон­ чания сушки токсичны

Окунанием или кистью До температуры окру­

жающей среды 800 °С

Окунанием	До температуры окру­ жающей среды 100 °С

ОСТ 1 00017-89	С. 13

смазки

Наименование	Марка, ТУ или рецепт смазки Герметики:

УТ-32НТ У30МЭС-5М 51Г-9

ВГФ-4-8	По действующим отраслевым

> Л Ю С О ы      H w

1 9 v v

П родолж ение  та б л . 5

<1 j 1a

ВИКСИНТ У-2-28НТ

Анаэробная композиция ВАК-1Ф

документам

еиииитгУои щ чиц

eiBNNirfAV «к аии

Hi изм.

Примечания:

- Увеличенная толщина слоя смазки ВАП-2 и наплывы ее в резьбе вызы­ вают затруднения при навинчивании гаек от руки, однако на зависимость между крутящим моментом и усилием затяжки, близким к Рт а х , не влияют.

- Перед смазкой грунтовками и герметиками крепежные детали необходимо обезжиривать во избежание разрушения при затяжке. Затяжку производить в течение срока жизнеспособности.

## S

0 S 89

Ж

Инв. № дубликата

Инв. Ns подлинника

Ns изм.

N° изв.

1

13171

5850

ОСТ 1 00017-89	с. 14

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРУТЯЩЕЮ МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ БОЛТА

1. Принимаем:

- болт, гайка и шайба - из стали ЗОХГСА, кадмированные;

- резьба М8, гайка высокая;

- при сборке вращается гайка;

- смазка - пушечная;

- потребное минимальное усилие стягивания пакета по расчету Рт -п -

15,0 кН (1500 кгс).

2, Порядок определения крутящего момента;

- определяем номер группы, к которой относится данное сочетание, по табл. 1.

Принятое сочетание относится к группе 2;

- для получения гарантированного минимального усилия затяжки

Pm in =15,0 кН (1 5 0 0 кгс) определяем потребное максимальное усилие затяжки

^ /С'm ax п о тр ^ п* ®):

Рт / п	13,0

Рт а х п о т р  ~	о,6	o f6	^	(2500  кгс);

- проверяем допустимость выбранною максимального усилия затяжки

{Рта х доп	По табп* 2	V	0 ’68 *

по о с п 31100-80	Рр р=38,0 кН (3800 кгс);

Рт а х д о п = 0,68.38,0= 25,8 кН (2580 кгс).

Требование п. 3 удовлетворяется. Усилие затяжки допустимо. В случае, если

Рт а х потр > рта хдоп тРвбУется изменение параметров соединения;

4 ) подсчитываем крутяций момент М :

по табл. 3	К2 =0,78;

по табл. 4	/^ = 1 ,0 0 М \

М =0,78* 1 ,0 » 25 ,0 '10 _3=19,5  Н-м (1,95 кгс-м).

Округляем до ближайшею предпочтительною числа; М  =20 Н-м (2,0 кгс.м);

5) записываем в чертеже:

М =20 Н-м +2 Н-м (2,0 кгс-м ±0,2 кгс-м).

И м * .     H  i     д у б л и к а т а	Г	N i     и   м    .

И и * .    И *     п о д л и н н и к а	|	5650	N t      и з * .

F

МАКСИМАЛЬНО допустимые КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА КЛЮЧЕ М

И УСИЛИЕ	Рт а к	ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ, ВИНТОВ С ГОЛОВКАМИ НОРМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ

И ШПИЛЕК В СОЧЕТАНИИ С ВЫСОКИМИ ГАЙКАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛА БОЛТА, ВИНТА, ШПИЛЬКИ И ГРУППЫ СОЧЕТАНИЯ

Таблица 6

Группа сочетания 1

Резьба

ЗОХГСА 16ХСН

40ХН2МА

ВТ16 ВТЗ-1

30ХГСН2А	38ХА	Д1Т

М ,  Н-м	рт а х '  кН   М ,  Н-м	Pпmаnхv’,  кН

М ,  Н-м  рт а х '  кН	//,  Н-м  Ря„гпахг ,  кН

М . Н-м % ах> кй

| М4 | 2,0 | 5.9 | 2,0 | 1 5,9 | 0,8 | 9 | 2,4 | 1.6 | 4,7 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М5 | 4.0 | 9,8 | 4,0 | 9,8 | 1,6 |  | 3,9 | 3.1 | 7.7 | 1.4 | 3.4 |
| Мб | 7,1 | 14,5 | 6,3 | 12,9 | 2,5 |  | 5.1 | 5,0 | 10,2 | 2,5 | 5.1 |
| М8 | 16,0 | 25,0 | 16,0 | 25,0 | 6,3 |  | 9,8 | 12,5 | 19,5 | 5,6 | 8,8 |
| М10 | 31,5 | 40,9 | 31,5 | 40,9 | 12,5 |  | 16,2 | 25,0 | 32,5 | 11,2 | 14,5 |
| М12х1,5 | 56,0 | 62,9 | 50,0 | 56,2 | 22,4 |  | 25,2 | 45,0 | 50,6 | 18,0 | 20,2 |
| М14х1,5 | 90,0 | 90,0 | 80,0 | 80,0 | 35,5 |  | 35,5 | 71,0 | 71,0 | - | - |
| М16х1,5 | 125,0 | 111,6 | 125,0 | 111,6 | 56,0 |  | 50,0 | 112,0 | * 100,0 | - | - |
| М18х1,5 | 180,0 | 145,2 | W | - | 80,0 |  | 64,5 | 160,0 | 129,0 | - | - |
| М20х1,5 | 250,0 | 182,5 | - | - | 112,0 |  | 81,8 | * 224,0 | 163,5 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

М22х1,5	355,0	239,9	-	-	140,0	94,6	280,0	189,2		

М24х1,5	450,0	279,5	Г	200,0	124,2	355,0	220,5	-	-

ел

Им*. Ш дубликата	Nl N3M.

Кие. И* подлинника	5850	Nt иза.

Резьба

ЗОХГСА 16ХСН

40ХН2МА

07Х16Н6

Группа сочетания 2

38ХА

ВТ 16 ВТЗ-1

Продолжение   табл. 6

10X11Н2 ЗТЗМР	13Х11Н2В2МФ

ОСТ 1 000

М , Н-м  Рт а х • кН	М, Н-м рт а х •	М , Н-м	р/п а х ' кН	М , Н-м Рт а х •	М , Н-м Рта х> кН

| М4 | 9 | 2,5 | 6,0 | 1,8 | 4.3 | 2,5 | 6,0 |  | 2.0 | 4,8 | 1.8 | 4,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М5 |  | 5,0 | 10,0 | 3,5 | 7,1 | 4,5 | 9,0 |  | 4,0 | 8,0 | 3,5 | 7.1 |
| Мб |  | 8.0 | 13,3 | 6,3 | 10,5 | 8.0 | 13,3 | Г | 7,1 | 11,8 | 6,3 | 10,5 |
| М8 |  | 20,0 | 25,6 | 14,0 | 17,9 | 18,0 | 23,1 |  | 16,0 | 20,5 | 16,0 | 20,5 |
| М10 |  | 35,5 | 37,8 | 28,0 | 29,8 | 35,5 | 37,8 |  | 31,5 | 33,5 | 28,0 | 29,8 |
| М12х1,5 |  | 63,0 | 58,3 | 50,0 | 46,3 | 63,0 | 58,3 |  | 56,0 | 51,9 | 50,0 | 46,3 |
| М14x1,5 |  | 100,0 | 82,0 | 80,0 | 65,6 | 100,0 | 82,0 |  | 90,0 | 73,8 | 80,0 | 65,6 |
| М16х1,5 |  | 160,0 | 116,8 | 1.25,0 | 91,2 | 140,0 | 102,2 |  | 125,0 | 91,2 | 125,0 | 91,2 |
| М18х1,5 |  | 224,0 | 148,3 | 180,0 | 119,2 | - | - |  | 200,0 | 132,5 | 180,0 | 119,2 |
| М20х1,5 |  | 315,0 | 188,6 | 250,0 | 149,7 | - | - |  | 280,0 | 167,7 | 250,0 | 149,7 |
| М22х1,5 |  | 400,0 | 222,2 | 355,0 | 197,2 | - | - |  | 355,0 | 197,2 | 355,0 | 197,2 |
| М24х1,5 |  | 560,0 | 284,3 | 450,0 | 228,4 | - | - |  | 500,0 | 253,8 | 450,0 | 228,4 |

И и * .     N t      д у б л и к а т а	N t      и з м .

Nn b . N t   п о д л и н н и к а	5 8 5 0	N t      и э в .

П р о д о л ж е н и е т а б л .  6

Группа   сочетания    2	Группа   сочетания    3

Резьба

ЗОХГСН2А

ЗОХГСА 16ХСН

4 0 ХН 2 МА

0 7 Х 1 6 Н 6

3 8 ХА	В Т 1 6

ВТЗ -1

Сталь  4 5

Сталь  2 5

М,  Н-м	Рт а х  •  кН	М ,   Н-м	W	кН	М,   Н-м	Р/т7„а„х,1кН

М, Н м	рт а х ’ кН	М, Н-м	//п*а,х’ кН

| М 4 | 0 , 9 | 2 ,1 | 2 . 8 | 5 , 5 | 2 . 2 | 4 , 4 | 2 , 8 | 5 , 5 | 1 .6 | 3 ,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М 5 | 1 , 8 | 3 .6 | 5 , 6 | 9 .2 | 4 , 5 | 7 , 4 | 5 ,6 | 9 , 2 | 3 ,1 | 5 , 2 |
| М б | 3 .1 | 5 , 3 | 1 0 , 0 | 1 3 , 7 | 7 . 1 | 9 , 7 | 9 , 0 | 1 2 , 3 | 5 ,6 | 7 . 7 |
| М 8 | 7 ,1 | 9 , 1 | 2 2 , 4 | 2 3 , 6 | 1 8 , 0 | 1 8 ,9 | 2 2 , 4 | 2 3 , 6 | 1 2 , 5 | 1 3 , 2 |
| М 1 0 | 1 4 , 0 | 1 4 , 9 | 4 5 , 0 | 3 9 , 1 | 3 5 , 5 | 3 0 , 9 | 4 0 , 0 | 3 4 , 8 | 2 5 , 0 | 2 1 , 7 |
| М 1 2 x 1 , 5 | 2 5 , 0 | 2 3 , 1 | 8 0 , 0 | 6 0 , 6 | 6 3 , 0 | 4 7 . 7 | 7 1 , 0 | 5 3 , 8 | 4 0 , 0 | 3 0 , 3 |
| М 1 4 x 1 , 5 | 4 0 , 0 | 3 2 , 8 | 1 2 5 , 0 | 8 3 , 9 | 1 0 0 , 0 | 6 7 , 1 | 1 1 2 , 0 | 7 5 , 2 | 6 3 , 0 | 4 2 , 3 |
| М 1 б х 1 , 5 | 6 3 , 0 | 4 6 , 0 | 1 8 0 , 0 | 1 0 7 , 8 | 1 6 0 , 0 | 9 5 , 8 | 1 8 0 , 0 | 1 0 7 , 8 | 1 0 0 , 0 | 5 9 , 9 |
| М 1 8 х 1 , 5 | 9 0 , 0 | 5 9 , 6 | 2 5 0 , 0 | 1 3 5 , 9 | 2 2 4 , 0 | 1 2 1 , 7 | - - 1 4 0 , 0 |  |  | 7 6 , 1 |
| М 2 0 х 1 , 5 | 1 2 5 , 0 | 7 4 , 9 | 3 5 5 , 0 | 1 7 4 , 0 | 3 1 5 , 0 | 1 5 4 , 4 | - - - |  |  | - |
| М 2 2 х 1 , 5 | 1 8 0 , 0 | 1 0 0 , 0 | 5 0 0 , 0 | 2 2 7 , 3 | 4 0 0 , 0 | 1 8 1 , 8 | - - - |  |  | - |
| М 2 4 х 1 , 5 | 2 2 4 , 0 | 1 1 3 , 7 | 6 3 0 , 0 | 2 6 2 . 5 | 5 0 0 , 0 | 2 0 8 . 3 | - - - |  |  | - |

ОСТ 1 00017-89

О

м

~4

Ии>. Ns дубликата	Ns N3M.

Имг Ns подлинника	5850	Ns азв.

Резьба

Продолжение  табл. 6

ВТЗ-1

Группа сочетания 3		Группа оочетания 4 14Х17Н2	10X11H23T3MP	13Х11Н2В2МФ	30ХГСН2А		ВТ16

М ,  Н-м  Р/пах •	М ,  Н-м	Рт „ „ %кН	М,  Н-м   Рт ях-**	М ,  Н-м   Рлтшаых,  кН	М ,  Н-м    Рлтш-х„*,  кН

| М4 | 2,2 | 4,4 | 2,5 | 4,9 | 2.2 | 4,4 | 1,1 | 2,2 | 3,5 | 5,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М5 | 4,5 | 7,4 | 4,5 | 7,4 | 4,5 | 7,4 | 2,2 | 3.7 | 6,3 | 8.5 |
| Мб | 7.1 | 9,7 | 8,0 | 11,0 | 8,0 | и . о | 3,5 | 4.9 | 11.2 | 12,6 |
| М8 | 18,0 | 18,9 | 18,0 | 18,9 | 18,0 | 18,9 | 9,0 | 9,5 | 25,0 | 21,6 |
| М10 | 31,5 | 27,4 | 35,5 | 30,9 | 35,5 | 30,9 | 18,0 | 15,7 | 50,0 | 35,7 |
| М12x1,5 | 56,0 | 42,4 | 63,0 | 47.7 | 63,0 | 47,7 | 31,5 | 23,9 | 80,0 | 49,7 |
| М14х1,5 | 90,0 | 60,4 | 100,0 | 67,1 | 100,0 | 67,1 | 50,0 | 33,6 | 125,0 | 68,7 |
| М16x1,5 | 140,0 | 83,8 | 160,0 | 95,8 | 160,0 | 95,8 | 80,0 | 47,9 | 200,0 | 98,0 |
| М18x1,5 | 200,0 | 108,7 | 224,0 | 121,7 | 224,0 | 121.7 | 112,0 | 60,9 | - | - |
| М20х1,5 | 280,0 | 137,3 | 315,0 | 154,4 | 315,0 | 154,4 | 160,0 | 78,4 | - | - |
| М22х1,5 | 400,0 | 181,8 | 450,0 | 204.5 | 400,0 | 181,8 | 200,0 | 90,9 | - | - |
| М24х1,5 | 500,0 | 208,3 | 560,0 | 233,3 | 560,0 | 233,3 | 280,0 | 116,7 | - | - |

ОСТ 1 00017-89

О

Оо

И н в .     H i      д у б л и к а т а	N l      ИМ.	]

П и в .    N t     п о д л и н н и к а	5850	И *      и з в .	I

ЗОХГСА

Продолжение  табл. 6

Группа сочетания 4

Резьба

16ХСН

07Х16Н6

14Х17Н2	10X11H23T3MP	1ЗХ11Н2В2МФ

М ,  Н-м   Рт а к  '  кН	М,  Н-м   Рт а х '  кН	М,  Н-м	Pлmш/JVх

, кН

М ,  Н-м	Р/тп й- „к   кН

ОСТ 1 00017-89

| М4 | 3.1 | 5,0 | 2.5 | 4,0 | 2,8 | 4,4 | 2,5 | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М5 | 7.1 | 9,6 | 5,0 | 6,8 | 5,6 | 7,6 | 5,0 | 6,8 |
| Мб | 11,2 | 12,6 | 9,0 | 10,1 | 9,0 | 10,1 | 9,0 | 10,1 |
| М8 | 28,0 | 24,1 | 20,0 | 17,2 | 22,4 | 19,3 | 22,4 | 19,3 |
| М10 | 50,0 | 35,7 | 40,0 | 28,6 | 40,0 | 28,6 | 40,0 | 28,6 |
| М12x1,5 | 90,0 | 55,9 | 71,0 | 44,1 | 71,0 | 44,1 | 71,0 | 44,1 |
| М14х1,5 | 140,0 | 76,9 | 112,0 | 61,5 | 125,0 | 68,7 | 112,0 | 61,5 |
| М16x1.5 | 224,0 | 109,8 | 160,0 | 78,4 | 180,0 | 88,2 | 180,0 | 88,2 |
| М18х1,5 | 315,0 | 140,0 | 250,0 | 111,1 | 280,0 | 124,4 | 250,0 | 111,1 |
| М20х1,5 | 450,0 | 180,7 | 31 $ 0 | 126,5 | 355,0 | 142,6 | 355,0 | 142,6 |
| М22х1,5 | 560,0 | 209,0 | 450,0 | 167,9 | 500,0 | 186,6 | 450,0 | 167,9 |
| М24х1,5 | 800,0 | 273,0 | 560,0 | 191,1 | 630,0 | 215.0 | 630,0 | 215,0 |

И н в .    Ш д у б л и к а т а	N t      и з м .

И и в .    N *     п о д л и н н и к а	5850	N t      и з * .

Группа сочетания 5	Группа сочетания 6

П р о д о л ж е н и е   т а б л .   6

Резьба

ЗОХГСА 16ХСН

ВТ16 ВТЗ-1

ЗОХГСА 16ХСН

ВТ16 ВТЗ-1

10X11H23T3MP

М, Н-м **тах'	М, Н-м

/пах • кН

М,  Н-м	кН  М,  Н-м	Рт ах'	М,  Н-м	Р/тп„ах„'    кН

| М4 | 3,5 | 4,7 | 4,0 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | 4.5 | 4.8 | 3,5 | 3.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М5 | 8,0 | 8,8 | 7,1 | 7,8 | 9,0 | 8,1 | 8,0 | 7,2 | 7,1 | 6,4 |
| Мб | 14,0 | 12,8 | 12,5 | 11,5 | 16,0 | 12,0 | 14,0 | 10,5 | 12,5 | 9,4 |
| М8 | 31,5 | 22,2 | 28,0 | 19,7 | 35,5 | 20,5 | 31,5 | 18,2 | 28,0 | 16,2 |
| М10 | 56,0 | 32,7 | 56,0 | 32,7 | 71,0 | 34,1 | 63,0 | 30,3 | 56,0 | 26,9 |
| М12x1,5 | 100,0 | 51,0 | 100,0 | 51,0 | 112,0 | 46,9 | 112,0 | 46,9 | 100,0 | 41,8 |
| М14х1,5 | 160,0 | 72,1 | 160,0 | 72,1 | 180,0 | 66,7 | 180,0 | 66,7 | 160,0 | 59,3 |
| М16х1,5 | 250,0 | 100,4 | 224,0 | 90,0 | 280,0 | 92,1 | 250,0 | 82,2 | 250,0 | 82,2 |
| М18x1,5 | 355,0 | 129,6 | - | - | 400,0 | 119,4 | - | - | 355,0 | 106,0 |
| М20х1,5 | 500,0 | 165,0 | - | - | 560,0 | 151,4 | - | - | 500,0 | 135,1 |
| М22х1,5 | 630,0 | 192,7 | - | - | 710,0 | 177,9 | - | - | 630,0 | 157,9 |
| М24х1,5 | 900,0 | 251,4 | - | - | 1000,0 | 229,4 | - | - | 900,0 | 206,4 |

ОСТ 1 00017-89

О

ю

о

| И н в . № | д у б л и к а т а |  | I k | и з м . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| И и в . N * | п о д л и н н и к а | 5 8 5 0 | Н * | и з в . |

П р о д о л ж е н и е   т а б л .   6

Группа   сочетания   6	Группа   сочетания    7

—- ......

Резьба

1 3 X 1 1Н2В2МФ	Л С 5 У - 1	ЗОХГСА

16ХСН

кН

М, Н-м	'так-   кН	М, Н-м	Ртак - кН	М, Н-м	'так-

В Т ] 6 ВТЗ - 1

М.   Н-м	Лmax ,  кН

М4	3 . 5	3 ,8	1 . 4	1 . 5	5 , 0	4 , 4	5 , 0	4 , 4

| М 5 | 6 . 3 | 5 ,7 | 2 , 8 | 2 , 5 | 1 0 , 0 | 7 , 4 | 9 , 0 | 6 , 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мб | 1 1 . 2 | 8 , 4 | 4 , 5 | 3 ,4 | 1 6 , 0 | 9 , 9 | 1 6 , 0 | 9 , 9 |
| М 8 | 2 8 , 0 | 1 6 , 2 | 1 1 , 2 | 6 , 5 | 4 0 , 0 | 1 9 , 0 | 3 5 , 5 | 1 6 , 8 |
| М 10 | 5 0 , 0 | 2 4 , 0 | 2 2 , 4 | 1 0 , 8 | 7 1 , 0 | 2 8 , 0 | 7 1 , 0 | 2 8 , 0 |
| М 1 2 x 1 ,5 | 9 0 , 0 | 3 7 , 7 | 4 0 , 0 | 1 6 , 7 | 1 2 5 , 0 | 4 2 , 8 | 1 2 5 , 0 | 4 2 , 8 |
| М 14 х 1 ,5 | 1 4 0 , 0 | 5 1 , 9 | 6 3 , 0 | 2 3 , 3 | 2 0 0 , 0 | 6 0 , 6 | 2 0 0 , 0 | 6 0 , 6 |
| М 1 6 x 1 ,5 | 2 2 4 , 0 | 7 3 , 7 | 1 0 0 , 0 | 3 2 , 9 | 3 1 5 , 0 | 8 5 , 1 | 2 8 0 , 0 | 7 5 , 7 |
| М 1 8 x 1 ,5 | 3 1 5 , 0 | 9 4 , 0 | 1 4 0 , 0 | 4 1 , 8 | 4 5 0 , 0 | 1 1 0 , 3 | - | - |
| М 2 0 х 1 , 5 | 4 5 0 , 0 | 1 2 1 , 6 | 2 0 0 , 0 | 5 4 , 1 | 6 3 0 , 0 | 1 3 9 , 7 | - | - |
| М 2 2 х 1 , 5 | 6 3 0 . 0 | 1 5 7 , 9 | 2 5 0 , 0 | 6 2 , 7 | 8 0 0 , 0 | 1 6 4 , 6 | - | - |
| М 2 4 х 1 , 5 | 8 0 0 , 0 | 1 8 3 , 5 | 3 5 5 , 0 | 8 1 , 4 | 1 1 2 0 , 0 | 2 1 0 , 5 | - | - |

ОСТ 1 00017-89

О

ю

I

Нив. Mi дубликата	1	llh ш .

Нив. И» подлинника

5850

|М» взв.

Продолжение  табл.  6

Группа сочетания 8	Группа сочетания G	Группа сочетания Ю

так

Резьба	ЗОХГСА 16ХСН

ВТ 16 ВТЗ-1

ВТ 16 ВТЗ-1

ВТ 16 ВТЗ-1

М, Н-м	ртах' кН	М, Н-м	Р/ПС1Х' кН	М, Н-м

Ъаж- кН

М. Н-м	Р	, кН

| М4 | 5 ,0 | 3 ,6 | 5 ,0 | 3 ,6 | 5 ,6 | 3 .3 | 6 ,3 | 3 ,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М5 | 1 1 .2 | 6 .8 | 1 0 ,0 | 6 ,1 | 1 1 .2 | 5 ,6 | 1 1 .2 | 4 ,6 |  |
| Мб | 1 8 ,0 | 9 ,1 | 1 8 ,0 | 9 ,1 | 1 8 , 0 | 7 ,5 | 2 0 ,0 | 6 .8 |  |
| М8 | 4 5 ,0 | 1 7 ,5 | 4 0 ,0 | 15 ,6 | 4 5 ,0 | 1 4 ,3 | 4 5 , 0 | 11 .7 |  |
| М10 | 8 0 ,0 | 2 5 ,8 | 8 0 , 0 | 2 5 ,8 | 8 0 , 0 | 2 1 ,2 | 9 0 ,0 | 1 9 ,5 |  |
| М 12 x 1 ,5 | 1 4 0 ,0 | 3 9 ,3 | 1 2 5 ,0 | 3 5 ,1 | 1 4 0 ,0 | 3 2 ,3 | 1 6 0 ,0 | 3 0 ,2 |  |
| М 14 x 1 ,5 | 2 2 4 ,0 | 5 5 ,7 | 2 0 0 , 0 | 4 9 ,8 | 2 2 4 ,0 | 4 5 ,6 | 2 5 0 , 0 | 4 1 ,7 |  |
| М 1 бх 1 ,5 | 3 5 5 ,0 | 7 8 ,5 | 3 1 5 ,0 | 6 9 ,7 | 3 5 5 ,0 | 6 4 ,4 | 3 5 5 ,0 | 5 2 ,8 |  |
| М 18 x 1 ,5 | 5 0 0 ,0 | 1 0 0 ,4 | - | - | - | - | - | - |  |
| М 20 х 1 ,5 | 7 1 0 ,0 | 1 2 8 ,9 | - | - | - | ■- | - | - |  |
| М 22х 1,5 | 9 0 0 ,0 | 1 5 1 , 8 | - | - | - | - | - | - |  |
| М24 х1, 5 | 1 2 5 0 , 0 | 1 9 2 . 3 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |

Примечания:	О

- Перевод единиц физических величин из системы СИ в систему СГС: 1 кН = 100 кгс; 1 Н-м = 0 ,1 кгс-м.

- Значения крутящего момента М  и максимального усилия затяжки Рт а х	даны для сборки посредством вращения гайки.

- При затяжке соединения посредством вращения болта, винта крутящий момент М умножить на коэффициент К ^ , приведенный в табл. 4  настоящего стандарта.

- При использовании низких гаек крутящий момент М и максимальное усилие затяжки Рт а х умножить на коэффициент 0 , 65 для всех марок материалов болтов, винтов и шпилек, кроме стали ЗОХГСН2А.

- При использовании болтов с конструктивно ослабленными головками Рт а х	и М	умножить	О

на  коэффициент   KQ ,  указанный  в  п.  3.	Ю№

ОСТ 1 00017-89	С. 23

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- УТВЕРЖДЕН Министерством ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦГО

за Nfc 2 0 8 от 2 9 . 0 6 . 8 9

- ВЗАМЕН ОСТ 1 0 0 0 1 7 - 7 7

- ССЫЛОЧНЫЕ     НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ    ДОКУМЕНТЫ

|  | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ | 1 0 4 5 - 8 0 | Приложение 1 |
| ГОСТ | 2 7 1 2 - 7 5 | Приложение 1 |
| ГОСТ | 8 0 3 2 - 8 4 | 1 |
| ГОСТ | 9 9 7 6 - 9 4 | Приложение 1 |
| ГОСТ | 1 6 3 0 2 - 7 9 | Приложение 1 |
| ГОСТ | 1 9 5 3 7 - 8 3 | Приложение 1 |
| ГОСТ | 2 3 6 8 3 - 8 9 | Приложение 1 |
| ОСТ | 1 31100-80 | Приложение 2 |

ОСТ   38   0 1 1 1 7 - 7 6	Приложение 1

ОСТ   38   0 1 1 6 3 - 7 8	Приложение 1

ОСТ 1 00017-89 Стр.24

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер			Номер листа (страницы)		Номер			Дата		Дата изме­		изме­			заме­		аннули­		доку­	Подпись		вне­	введе­ нения	ненного	ненного	нового		рован­	мента		сения			ния

ного	изм.	изм.

Переиздан с учетом изменения № 1.

ликата   линика

0

5

8

5

________________

дуб под

№ №

. .

в  в н н И И

ОСТ1 00017-89